附件1

山西省残疾军人康复辅助器具配置目录

	产品

编号
	名称
	单位
	主要技术要求（材质）
	配置条件
	使用年限

（年）
	备注

	
	
	
	
	残疾

等级
	残疾情形
	
	

	一、假  肢(35项）                                    

	10001
	单指假手指
	个
	硅胶，定制仿真手指,可辅助持物。
	
	单手指缺损
	1
	

	10002
	装饰性假手
	只
	硅胶，定制仿真，可辅助持物。
	
	掌骨远、近端截肢。
	2
	

	10003
	装饰性腕离断假肢
	具
	装饰被动功能手、硅胶手套，定制接受腔，可辅助持物。
	
	腕部截肢,不能安装功能性假肢。
	3
	

	10004
	索控机械式腕离断假肢
	具
	机械手、硅胶手套，利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物。定制双层丙稀酸接受腔及肩背带。
	
	腕部截肢，不能安装肌电假肢。
	3
	

	10005
	肌电手腕离断假肢
	具
	单自由度肌电手、硅胶手套，肌电信号控制假手的开、闭，能主动持物。定制双层丙稀酸接受腔。
	
	腕部截肢，残肢肌电信号达标。
	3
	

	10006
	装饰性前臂假肢
	具
	装饰被动功能手、硅胶手套，可辅助持物。定制双层丙稀酸接受腔。
	
	前臂截肢，不能安装功能性假肢。
	3
	

	10007
	索控机械式前臂假肢
	具
	机械手、硅胶手套，利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物，腕关节被动屈伸或旋转。定双层制丙稀酸接受腔及肩背带。
	
	前臂截肢，不能安装肌电假肢。
	3
	

	10008
	单自由度肌电手前臂假肢
	具
	单自由度肌电手、硅胶手套，肌电信号控制假手开、闭，能主动持物，定制双层丙稀酸接受腔，能主动持物。
	
	前臂截肢，肌电信号达标。
	3
	

	10009
	双自由度肌电手前臂假肢
	具
	双自由度控制肌电手、硅胶手套，肌电信号控制假手的开、闭和腕关节屈、伸（或旋转），能主动持物。定制双层丙稀酸接受腔。
	
	中、短前臂截肢。肌电信号达标。
	3
	

	10010
	装饰性肘离断假肢
	具
	装饰被动功能手、硅胶手套、可辅助持物。定制双层丙稀酸接受腔。
	
	肘部和前肘部和前臂极短残肢截肢，不能安装功能性假肢。
	3
	

	10011
	装饰性上臂假肢
	具
	装饰被动功能手、硅胶手套、可辅助持物。标准假肢组件，定制双层丙稀酸接受腔及肩背带。
	
	上臂截肢，不能安装功能性假肢 。
	3
	

	10012
	索控机械式上臂假肢
	具
	机械手、硅胶手套，能主动持物，机械肘关节。牵引索控制假手开、闭和肘关节屈、伸。定制双层丙稀酸接受腔及肩背带。
	
	上臂截肢，不能安装肌电假肢。
	3
	

	10013
	双自由度肌电手上臂假肢
	具
	双自由度肌电手、硅胶手套，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肘关节肌电屈伸，定制双层丙稀酸接受腔。
	
	上肢截肢，肌电信号达标。
	3
	

	10014
	双自由度肩离断肌电上臂假肢
	具
	双自由度控制肌电手、硅胶手套，肌电信号控制假手开、闭，和肘关节屈、伸，能主动持物，定制双层丙稀酸接受腔。
	
	肩部截肢
	3
	

	10015
	装饰性肩部假肢
	具
	装饰性假肢标准件，硅胶手套，有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动，可辅助持物。
	
	肩部截肢
	3
	

	10016
	足套式假半足
	具
	取型，制作足套式假半脚。
	
	跗骨近端截肢
	2
	

	10017
	足部假肢（包括赛姆假肢）
	具
	采用丙稀酸接受腔、碳纤假脚。
	
	踝部包括塞姆截肢
	3
	

	10018
	小腿假肢接受腔
	具
	碳纤增强、丙稀酸或热塑材料接受腔，EVA内衬套。
	
	更换接受腔的小腿假肢
	3
	

	10019
	组件式小腿假肢
	具
	碳纤增强、丙稀酸或热塑材料接受腔，EVA内衬套。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和弹力脚、储能脚、万向踝脚。
	
	小腿截肢
	3
	

	10020
	组件式膝部假肢
	具
	碳纤增强、丙稀酸或热塑材料接受腔，EVA内衬套。气压膝关节。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和弹力脚、储能脚、万向踝脚。
	
	膝部截肢
	3
	

	10021
	大小腿假肢硅胶套（选配件）
	只
	成品带增强织物硅胶残肢套（不包含锁具），能悬吊和控制假肢。
	
	残肢皮肤瘢痕较多、短残肢、糖尿病和老年人腿部截肢。
	1
	

	10022
	大小腿假肢硅胶套锁具
	套
	锁住带锁具的硅胶套，起到硅胶套与接受腔连接。
	
	中、短大腿、小腿截肢硅胶套。
	3
	

	10023
	大腿假肢接受腔
	具
	四边形大腿接受腔，碳纤增强、丙稀酸或PP材料制作。
	
	更换接受腔的大腿截肢
	3
	

	10024
	组件式大腿假肢
	具
	坐骨承重，碳纤增强、丙稀酸或PP接受腔，气压或液压膝关节。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和弹力脚、储能脚、万向踝脚。
	
	大腿截肢
	3
	

	10025
	组件式髋部假肢
	具
	碳纤增强、丙稀酸或PP接受腔，高性能稳定性髋关节，多轴膝关节。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和静、动踝假脚。
	
	髋部截肢
	3
	

	10026
	假眼
	只
	新型高分子材料，定制。
	1－8级
	一侧或双侧眼球摘除
	4
	

	10027
	假鼻
	只
	硅胶，取型制作。
	1－8级
	鼻部缺损
	3
	

	10028
	假耳
	只
	硅胶，取型制作。
	1－8级
	耳部缺损
	3
	

	10029
	假乳房
	只
	硅胶，成品。
	1－8级
	乳房缺损
	3
	

	10030
	假发
	只
	人造假发
	1－8级
	部分或整体毛发缺失
	3
	

	10031
	全口假牙
	件
	复合丙稀酸牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、铸造金属基托（钴铬合金、钛）。
	
	上颌或下颌牙齿的全部缺失者
	3
	

	10032
	半口假牙
	件
	复合丙稀酸牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环。铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛）。
	
	上颌或下颌牙齿部分缺失
	3
	

	10033
	上肢假肢硅胶手套
	只
	硅胶手套
	
	一个周期内可更换1次
	1.5
	

	10034
	上肢假肢锂电池
	块
	锂电池
	
	一个周期内可更换1次
	1.5
	

	10035
	残肢套
	付
	纤维（含单、棉两种）
	
	截肢者残肢配戴
	0.2
	

	二、矫形器（44项）

	20001
	手指固定托
	只
	低温板材
	
	指骨骨折及术后
	1
	

	20002
	手指动态矫形器
	具
	聚乙烯板材、金属条、弹性装置。
	
	指骨骨折后期、矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后。
	1
	

	20003
	掌指静态矫形器
	具
	聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物。
	
	指骨近节骨折及术后
	2
	

	20004
	掌指动态矫形器
	具
	热塑板材、金属条、弹性装置。
	
	指骨近节骨折、指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后。
	1
	

	20005
	腕手静态矫形器
	具
	热塑板材，固定带，保持功能位或中立位。
	
	掌腕部骨折、腕部损伤及术后。
	2
	

	20006
	腕手动态矫形器
	具
	热塑板材，金属条，弹性装置。
	
	桡神经损伤及术后
	1
	

	20007
	对掌矫形器
	具
	热塑板材，金属条及软衬材，使拇指与四指保持在对掌位。
	
	手指正中神经麻痹、臂丛神经麻痹。
	2
	

	20008
	夹持矫形器
	具
	热塑板材，金属条，弹性装置，具有腕驱动持物功能。
	
	手指肌力降低，腕关节保留功能。
	2
	

	20009
	前臂（肘腕手）矫形器
	具
	聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链，限制前臂旋前旋后。
	
	前臂骨折及术后
	1
	

	20010
	上臂（肩肘）矫形器
	具
	热塑板材，可以带或不带肩关节、肘关节为铰链。
	
	上臂骨折及术后
	1
	

	20011
	全臂（肩肘腕手）矫形器
	具
	弹性护带、固定带,控制肩、肘、腕、手关节固定于功能位。
	
	上肢创伤和术后
	1
	

	20012
	肩锁关节脱位用矫形器
	具
	由肘托板、肩带、胸廓带等组成，成品，使肩胛骨抬起（整个锁骨下降），限制肩外展，防止肩关节再脱位。
	
	肩锁关节脱位
	1
	

	20013
	肩外展矫形器（肩外展支架）
	具
	热塑板,泡沫衬材，金属件，成品，可调式。
	
	肩关节及肱骨骨折、臂丛神经受损及术后。
	1
	

	20014
	平衡式前臂矫形器（BFO）
	具
	热塑板,泡沫衬材，金属件，成品，安装在轮椅上使用。
	
	C4以上神经损伤，肩、肘屈伸肌力为1-2级以上。
	1
	

	20015
	颈托
	个
	成品，减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动。
	
	颈椎损伤和轻度颈损伤及术后
	1
	

	20016
	颈胸矫形器
	具
	热塑板材,定制。
	
	颈椎术后
	1
	

	20017
	胸腰骶矫形器
	具
	热塑板材，取型制作，减轻颈胸腰椎负荷，固定颈胸腰椎。
	
	颈胸腰椎损伤及术前、术后。
	1
	

	20018
	脊柱过伸矫形器
	具
	金属支条或高强度热塑板材，框架式结构，控制或矫正胸腰椎后凸畸形。
	
	腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变。
	1
	

	20019
	硬性围腰
	具
	半硬性塑料制成的框架式背托，腹部压垫，两侧采用弹性束紧带，加强胸腰部支撑，增强腹压，减轻脊柱负担，稳定脊柱。
	
	胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后 。
	1
	

	20020
	弹性围腰
	件
	弹性针织品，成品，增强腹压以减轻腰骶椎负担。
	
	腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、 腰椎间盘突出。
	1
	

	20021
	矫形鞋垫
	只
	EVA订制
	
	纵弓塌陷、跖骨病变、根骨刺痛等。
	1
	

	20022
	矫形鞋垫
	只
	硅胶订制
	
	纵弓塌陷、跖骨病变、根骨刺痛等。
	1
	

	20023
	矫形鞋
	双
	牛皮、订制。
	
	下肢不等长及足部缺损、畸形。
	1
	

	20024
	矫形鞋
	双
	轻质软底
	
	下肢不等长及足部缺损、畸形。
	1
	

	20025
	单小架鞋
	双
	鞋面围头层牛面皮，胶底，牛带皮膛底，铝合金支条。
	
	下肢不等长或足部缺损
	1
	

	20026
	双小架鞋
	双
	鞋面围头层牛面皮，胶底，牛带皮膛底，铝合金支条。
	
	下肢不等长或足部缺损
	1
	

	20027
	单大架鞋
	双
	鞋面围头层牛面皮，胶底，牛带皮膛底，铝合金支条。
	
	下肢不等长及足部缺损、畸形。
	1
	

	20028
	双大架鞋
	双
	鞋面围头层牛面皮，胶底，牛带皮膛底，铝合金支条。
	
	下肢不等长或足部缺损
	1
	

	20029
	金属支条式踝足矫形器
	具
	由踝铰链支条、足托、Y型（或T型）带等构成。
	
	踝关节不稳定和足内、外翻畸形。
	2
	

	20030
	免荷式踝足矫形器
	具
	聚丙烯板材，取型制作,髌韧带承重式。
	
	小腿外伤及术后
	3
	

	20031
	膝踝足矫形器
	具
	聚乙烯板材，金属支条，取型制作。
	
	大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后。
	1
	

	20032
	碳纤螺旋式踝足矫形器
	具
	采用碳纤材料、尼龙拉带、复布海绵衬垫。
	
	踝足部及偏瘫、截瘫急性期和康复期的治疗。
	1
	

	20033
	膝关节限位矫形器
	只
	弹性针织品，金属或工程塑料卡盘，成品。
	
	大腿、小腿骨折或神经损伤。
	1
	

	20034
	膝矫形器
	只
	聚乙烯板材，取型制作。
	
	大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后。
	1
	

	20035
	髋膝踝足免荷式矫形器
	只
	聚乙烯板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成，取型制作，用坐骨支撑体重。
	
	大腿骨折、股骨头坏死、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后。
	1
	

	20036
	单侧髋人字矫形器
	具
	聚乙烯高温板材或低温板材
	
	大腿骨、骨股胫骨折及术后。
	1
	

	20037
	双侧髋人字矫形器
	具
	聚乙烯高温板材或低温板材
	
	双侧大腿骨、骨股胫骨折及术后。
	1
	

	20038
	截瘫行走矫形器
	副
	聚丙烯板材，铝合金或合金钢支条、落环锁，取型制作。
	1－4级
	胸腰部截瘫或偏瘫
	1
	

	20039
	截瘫行走矫形器
	副
	聚丙烯板材，电子磁阀，自动控制，取型制作。
	1－4级
	胸腰部截瘫或偏瘫
	1
	

	20040
	护膝
	付
	红外线功能
	
	下肢膝关节受伤
	0.5
	

	20041
	护腕
	个
	加厚弹性复合面料、铝合金支条。
	
	腕关节拉伤、过劳引起的腕关节疼痛。
	1
	

	20042
	护肩
	个
	特殊材质、复合面料、高温板材。
	
	手部功能障碍或丧失后手部功能位的保持
	1
	

	20043
	护肘
	具
	加厚透气内衬，可进行拆卸清洗。
	
	肘关节受伤或肘关节疼痛
	1
	

	20044
	静脉曲张袜
	付
	特殊高弹纤维织制
	
	下肢静脉曲张或下肢腿部肿胀
	1
	

	三、移动辅助器具（14项）

	30001
	腋支撑拐
	副
	不锈钢或铝合金
	
	下肢支撑能力较差，上肢不能够控制肘拐的。
	2
	

	30002
	肘支撑拐
	只
	不锈钢或铝合金
	
	下肢支撑能力较差，上肢能够控制肘拐。
	2
	

	30003
	手杖
	只
	金属制品
	
	有一定平衡能力的，下肢有功能障碍和体弱。
	2
	

	30004
	坐凳式手杖
	只
	不锈钢或铝合金
	
	支撑体重、减轻患肢承重，提高站立和行走稳定性和辅助行走的功能。可坐立。
	2
	

	30005
	拐头
	个
	橡塑制品
	
	一只手杖配2个，一副腋支撑拐配4个。
	2
	

	30006
	助行器（室内型）
	只
	铝合金
	1－6级或年满70周岁及以上。
	上肢有提握功能的，下肢有功能障碍。
	3
	

	30007
	轮式助行器（带座）
	个
	铝合金材质，具有助行架功能，有收纳袋，可以让使用者坐下休息，有制动功能。
	1－6级或年满70周岁及以上。
	下肢部分肌瘫，肌力1-3级。
	3
	

	30008
	移乘架（包括移乘板）
	辆
	轮式结构，可自由移位，带有电动升降的悬吊架。
	1级
	植物状态
	3
	

	30009
	偏瘫轮椅
	辆
	主要部件采用轻质金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。手摇驱动，或外力助动，可实现坐姿的适度调整，脚托和腿托可拆卸。
	1－3级或年满80周岁及以上
	上下肢偏瘫，肌力1-3级。
	3
	

	30010
	道路型三轮轮椅车
	辆
	主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。手摇驱动。
	1－5级
	上肢功能正常，下肢功能障碍。
	3
	

	30011
	普通型轮椅
	辆
	主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。手摇驱动，或外力助动。
	1－5级或年满70周岁及以上，经县级以上医院诊断，下肢有功能性障碍且无法独立行走
	上肢功能正常，下肢功能障碍。
	3
	

	30012
	道路型电动三轮轮椅车
	辆
	主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。以蓄电池为能源、直流驱动，每次充电后可行驶40公里，最大时速为15km/h。
	1－4级
	下肢功能障碍，且上臂功能和操作意识正常的集中供养对象。
	3
	

	30013
	电动四轮轮椅车
	辆
	主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 以蓄电池为能源、直流驱动，每次充电后可行驶40公里，最大时速为15km/h。
	1－4级
	下肢功能障碍，且上臂功能和操作意识正常的集中供养对象。
	3
	

	30014
	盲杖
	个
	塑料，碳纤或金属等，具有报警功能，成品。
	
	视力残疾
	3
	

	四、生活自理类辅助器具（22项）

	40001
	站立架
	个
	钢管，脚轮，成品。
	1－5级或年满70周岁及以上。
	截瘫患者
	5
	

	40002
	护理床
	张
	钢制，海绵床垫。
	1－2级


	四肢瘫或高位截瘫，或重症偏瘫，长期卧床，大、小便失禁。
	7
	

	40003
	防褥疮床垫
	个
	液体成型，硅胶制作，真空封口，多层气压。
	1－4级 
	四肢瘫或高位截瘫，或重症偏瘫，长期卧床。
	3
	

	40004
	防褥疮坐垫
	个
	液体成型，硅胶制作，真空封口，多层气压。
	1－4级
	四肢瘫或高位截瘫，或重症偏瘫，长期卧床。
	2
	

	40005
	供氧器（制氧机）
	台
	呼吸罩：由硅胶制的鼻口呼吸面罩、导管、气囊及气阀、氧气袋构成（使用年限1年）。供氧机：由储氧瓶（袋）或氧气发生器（包括从周围空气浓缩氧气的装置）、流量调节阀、压力表、导管和鼻塞等构成。
	1－2级
	呼吸困难四级，需终身依赖机械通气或依赖氧气维持生命。
	5
	

	40006
	坐便辅助器
	只
	金属、塑料，成品。
	
	如厕行动不方便的
	3
	

	40007
	智能穿戴集尿器
	个
	智能机电成品，可充电。具有感应排尿和集尿功能。
	
	长期卧床的尿失禁、小便不能自理。
	2
	

	40008
	智能大小便机器护理仪
	个
	智能识别，芯片控制，自动排污，清洁烘干。
	1－3级
	长期卧床的、大小便不能自理。
	3
	

	40009
	助浴凳
	个
	喷塑、铝合金。
	
	洗浴用
	3
	

	40010
	失禁报警器
	台
	机电产品，排尿、排便报警。
	1－4级
	长期卧床不能自理
	5
	

	40011
	上翻式洗澡椅
	个
	金属、塑料、可折叠收纳。
	
	洗浴行动不方便的
	3
	

	40012
	一字型扶手
	个
	金属制品，可安装在室内任何位置。
	
	室内行走不方便的
	5
	

	40013
	L型扶手
	个
	金属制品，可安装在浴室内。
	
	洗浴或室内行走不方便的
	5
	

	40014
	围兜/用餐围裙
	个
	橡塑制品
	
	用餐不便，有饭菜残渣掉落情形的。
	1
	

	40015
	步行辅助器
	个
	机械结构，具有跌落报警功能，可蓝牙连接手机，可记录步数、距离、时间等。
	
	步行不便需外力辅助的
	3
	

	40016
	移位机
	个
	金属、橡胶、塑料制品。
	1－4级
	用于转运、移动不能独立行走的。
	3
	

	40017
	带盖护理便盆
	个
	塑料制品
	
	辅助不方便下床时，需进行大便管理的。
	1
	

	40018
	坐便器助力扶手
	个
	金属、橡胶、塑料制品、采用移动式马桶扶手。
	
	如厕后起身不便的
	3
	

	40019
	电动升降坐便器
	个
	金属、橡胶、塑料制品、可电动控制升降。
	1－4级
	腿脚不便及肢体功能障碍者，如厕不便的。
	3
	

	40020
	多功能二折助浴椅
	
	防水设计, 采用液压升降结构,扶手采用回位设计，可横向、纵向翻转，头枕部分位置可调。
	1－2级
	腿脚不便等肢体功能障碍者、半失能或可自理的、淋浴不便的。
	5
	

	40021
	多功能三折助浴椅

	
	防水设计，采用液压升降结构，头枕部分、腿部摆放角度、背部角度可调，具有座椅姿态和床面姿态。
	1－2级
	腿脚不便等肢体功能障碍者、半失能和失能的、淋浴不便的。
	5
	

	40022
	多功能助浴床
	
	高度可调，双排式静音医用脚轮，床体采用偏心式结构，床垫采用防水高性能环保PVC充气游艇面料，可与护理床衔接，可移位转移；两侧护栏可折叠，床面部分可以侧向倾斜、方便排水。
	1－2级
	腿脚不便等肢体功能障碍者失能的、淋浴不便的。
	5
	

	五、信息交流辅助器具（4项）

	50001
	耳背式助听器
	个
	电子产品，综合材料。
	
	听力损失≥80dB；或年满65周岁以上，听力损失70 dB以上；或以耳部听力评残的。
	2
	

	50002
	耳道式助听器
	个
	电子产品，综合材料。
	
	听力损失≥70dB；或年满65周岁以上，听力损失60dB以上；或以耳部听力评残的。
	2
	

	50003
	助听器电池
	板
	电池
	
	助听器消耗品，每板6粒。
	0.5
	

	50004
	光学助视器
	个
	眼镜式或台式，光学镜片。
	
	双眼矫正视力在0.1-0.3
	3
	


注：使用年限为产品的正常使用年限。

